| SPECIFICAȚII TEHNICE Anexa 1 – la formularul de propunere tehnică |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. crt | Denumire produs | Cantitate | Specificații tehnice SAU cerințe de performanță / funcționale minime | Specificatii tehnice ofertate | Termen de livrare ofertat (zile) | Garanție oferită (luni) |
| PACHET PRODUSE I. Categorie Sală de clasă – nivel preșcolar (0-3 ani) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Capră pentru sărituri | 1 | Capră de gimnastică Picioare metalice, finisate cu lemn de esență tare. Reglabilă în înălțime (de la 90-140 cm, din 5 în 5cm). Cașerată cu piele sintetică ultrarezistentă, lavabilă. Picioare realizate din oțel vopsit în câmp electrostatic, prevăzute cu sistem de protecție a pardoselii, din silicon cauciucat. Două picioare echipate cu roți pentru relocare rapidă. Dimensiunile suprafeței cașerate: Lungimea - 59cm, lățimea -33cm. Certificat de conformitate: EN 12196:2005; 913:2008. | [introduceți informații referitoare la specificatiile tehnice ale produsului ofertat] | [introduceți informații referitoare la termenul de livrare ofertat] | [introduceți informații referitoare la termenul de garanție ofertat] |
| 2 | Ladă de gimnastică | 1 | Ladă de gimnastică trapezoidală, cu 5 module, realizată din lemn stratificat acoperit cu lac ecologic. Baza prevăzută cu capace de plastic de protecție, antiderapante. Modul superior capitonat cu burete si tapițat cu piele sintetică. Lada de gimnastică prevăzută cu sistem de transportare. Dimensiuni: Lungime 1310 mm, Înlțimea totală: 1040 mm Lățimea: 750 mm. Certificat de conformitate: EN 913, EN 916. |  |  |  |
| 3 | Trambulină pentru sărituri | 1 | Trambulina cu structură robustă din placaj din lemn de esență tare, prevăzută cu un covor cauciucat de culoare portocalie sau albastră, cașerat pe zona de contact. Spuma poliuretanică in umplutura structurii pentru a asigura elasticitate. Echipată cu două arcuri suplimentare din oțel, conice, pentru creșterea dinamicii saltului. Parte inferioară echipată cu tampoane de cauciuc protectoare, antiderapande. Dimensiuni: 120 x 60 x 21 cm. Certificat de conformitate EN 913: 2008. |  |  |  |
| 4 | Masă de tenis | 3 | Masa colțuri rotunjite, compactă, conceput pentru tenis de masa. Masa mobilă, cu 4 roti, picioare reglabile, de 40 mm, cu 2 frâne. se poate deplasa ușor și se poate folosi atât în interior, cât şi în exterior. Sistem rapid de deschidere/închidere a suprafeţei, cu 4 elemente de siguranţă. Dimensiune masă deschisă: 274 x 152,5 x 76 cm (fără fileu) Dimensiuni suprafețe: 274 x 152.5 cm (mărime oficială) Dimensiuni masă pliată: 73 x 169 x 167 cm (se pot propune dimensiuni alternative dar se va păstra dimensiunea standard a mesei deschise, respectiv a suprafeței și înălțimii) |  |  |  |
| 5 | Fileu de tenis de masă | 10 | Potrivit mese de tenis de pliabile si nepliabile. Material - PVC |  |  |  |
| 6 | Palete de tenis de masă | 12 | # Set 2 palete tenis de masă + 3 MINGI Conține 2 palete cu înveliș cauciucat |  |  |  |
| 7 | Mingi de tenis de masă - set | 10 | Set/ cutie continand intre 60-72 de mingi de tenis. Material principal 90% Acrilonitril butadien stiren, 10% Alte fibre, |  |  |  |
| 8 | Scară fixă | 2 | # Aparat de gimnastică din lemn pentru sala de sport. Stalpi laterali confectionati din lemn de conifere, bare (cu profil oval) din lemn de fag. # Suprafața este acoperită cu lac ecologic. Dimensiuni:Inaltime spalier: 2,56 m , Latime spalier: 1,8 m Produs realizat în conformitate cu EN 12346. |  |  |  |
| 9 | Saltea de gimnastică -lot/set/pachet | 5 | # Lot/ set / pachet de 5 saltele gimnastica Materiale : spuma si polietilena cu densitate 35kg/m3. Dimensiune : 200 x 100 cm. Grosime : 4 cm. |  |  |  |
| 10 | Mingi de fotbal | 10 | Carcasă externă 100% Poliuretan Rezervor/ cameră 100% Cauciuc Material interior 100% Polietilenă tereftalată Mărimea 5 |  |  |  |
| 11 | Mingi de handbal | 10 | Carcasă externă 70% Poliuretan, 20% Cauciuc, 10% Polietilenă tereftalată. Rezervor/ cameră 100% Cauciuc Latex Se pot oferta 2 mărimi diferite |  |  |  |
| 12 | Mingi medicinale 1—2 kg | 10 | Minge medicinala 1kg, 2 kg Fabricata din material rezistent de inalta calitate , cauciucat. |  |  |  |
| 13 | Jaloane | 10 | Jaloane cu design compact, stivuibil Inălţime: 7,6 cm. Bază lată pentru susținere bună pe sol: 7,4 cm. Diametru vârf: 2,6 cm |  |  |  |
| 14 | Gărdulețe pentru sărituri | 10 | Set de 6 garduri pliabile atletism Specificatii produs : Pliabile, usor de depozitat Material: tevi PVC Dimensiuni: 1 x 15 cm ; 1 x 20 cm; 1 x 30 cm; 1 x 40 cm; 1 x 50 cm; 1 x 60 cm |  |  |  |